档案编号：NMCF-CFYL-2021-028

赤峰天源生态建设有限公司

2020年度

温室气体排放核查报告

核查机构名称（公章）：内蒙古博辉标准化技术服务事务所有限公司

核查报告签发日期：              2021年4月18日         日

目录

核查基本情况表	- 1 -

1  概述	- 2 -

1.1  核查目的	- 2 -

1.2  核查范围	- 2 -

1.3  核查准则	- 3 -

2  核查过程和方法	- 3 -

2.1  核查组安排	- 3 -

2.1.1  核查机构及人员	- 3 -

2.1.2  核查时间安排	- 4 -

2.2  文件评审	- 4 -

2.3  现场核查	- 5 -

2.4  核查报告编写及内部技术复核	- 6 -

3  核查发现	- 6 -

3.1  受核查方基本情况的核查	- 6 -

3.1.1  受核查方简介和组织机构	- 6 -

3.1.2  能源管理现状及计量器具配备情况	- 8 -

3.1.3  受核查方工艺流程及产品	- 9 -

3.1.4  受核查方主要用能设备和排放设施情况	- 11 -

3.2  核算边界的核查	- 11 -

3.2.1  受核查方核算边界的核查	- 11 -

3.3  核算方法的核查	- 12 -

3.3.1  化石燃料燃烧CO2排放	- 12 -

3.3.2  工业生产过程排放的CO2排放	- 12 -

3.3.3  企业净购入的电力隐含的CO2排放	- 13 -

3.4  核算数据的核查	- 13 -

3.4.1  化石燃料燃烧排放量核查	- 13 -

3.4.2 工业生产过程排放量核查	- 15 -

3.4.3  净购入使用电力产生的排放核查	- 15 -

3.4.4 净购入使用热力排放因子数据核查	- 16 -

3.4.4  法人边界排放量的核查	- 16 -

3.5  质量保证和文件存档的核查	- 16 -

3.6  其他核查发现	- 17 -

3.6.1  以往年份二氧化碳排放履约情况	- 17 -

3.6.2  测量设备校准的核查	- 17 -

3.6.3  年度既有设施退出的数量核查	- 17 -

3.6.4  年度新增设施情况核查	- 18 -

3.6.5  年度替代既有设施情况核查	- 18 -

4  核查结论	- 18 -

4.1  排放量核查结论	- 18 -

4.1.1  核查的年度排放量声明	- 18 -

5  附件	- 19 -

附件1：不符合项清单	- 19 -

附件2：对今后核算活动的建议	- 19 -

附件3：支持性文件清单	- 20 -

# 核查基本情况表

| 受核查方名称 | 赤峰天源生态建设有限公司 |  |  | 地址 |  |  | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区农畜产品加工园区（美丽河镇） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 崔晓伟 |  |  | 联系方式（电话、email） |  |  | 15047606407 |  |
| 受核查方所属行业领域 |  |  |  | 塑料管、板、型材制造行业代码C3020 |  |  |  |  |
| 受核查方是否为独立法人 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |
| 核算和报告依据 |  |  |  | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |  |  |  |  |
| 核查报告排放量（tCO2e） |  |  |  | 2020年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4251.61 |  |  |  |  |
| 核查结论： 经核查，内蒙古博辉标准化技术服务事务所有限公司认为： 赤峰天源生态建设有限公司的核算与报告均符合方法学《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求，年度温室气体排放量详细如下： 2020年; 排放量(tCO2). 化石燃料燃烧排放(tCO2); 6.85. 净购入使用的电力对应的排放量（tCO2）; 4195.26. 净购入使用的热力对应的排放量（tCO2）; 49.5. 报告排放量总量（tCO2）; 4251.61. |
| 核查组组长 |  | 张兴尧 | 签字 |  |  | 日期 |  | 2021年4月18日 |
| 核查组成员 |  | 马术宁 |  |  |  |  |  |  |
| 技术复核人 |  | 张娟 | 签名 |  |  | 日期 |  | 2021年4月18日 |
| 批准人 |  | 马东鑫 | 签名 |  |  | 日期 |  | 2021年4月18日 |

# 1  概述

## 1.1  核查目的

（1）确保企业温室气体排放核算结果科学、正确和客观，以帮助企业更好地制定温室气体排放控制计划或碳排放权交易策略，为今后全国碳交易市场中的配额分配和企业履约提供数据支撑；

（2）确认受核查方提供的温室气体排放报告、核查机构核查报告及其支持文件是否完整可信，是否符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求；

（3）确认受核查方提供的数据表格及其支持文件是否完整可信，是否符合《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求；

（4）根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求，对记录和存储的数据进行评审，确认数据及计算结果是否真实、可靠、正确。

## 1.2  核查范围

赤峰天源生态建设有限公司重点核算边界内所有排放设施产生的温室气体排放相关数据，主要包括直接生产系统、辅助生产系统，以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水等，附属生产系统包括办公室等。

## 1.3  核查准则

- 《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令19号）

- 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》

-  国家碳排放帮助平台百问百答

- 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）

- 《统计用产品分类目录》

- 《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB 17167-2006）

- 《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

- 《煤的发热量测定方法》（GB/T213-2008）

- 《煤中碳和氢的测定方法》（GB/T 476-2008）

- 《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2000）

- 《电子式交流电能表检定规程》（JJG596-2012）

-  其他相关国家、地方或行业标准

# 2  核查过程和方法

## 2.1  核查组安排

### 2.1.1  核查机构及人员

承担此次核查任务的机构为内蒙古博辉标准化技术服务事务所有限公司，工作任务分工如表2-1所示：

表2-1 核查组成员及技术复核人员表

| 序号 | 姓名 | 核查工作分工内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张兴尧 | 核查组长：整体把控核查工作的质量，编写核查计划，组织召开首次会议，末次会议，介绍核查目的、范围、准则、方法以及程序，负责与企业现场交流沟通、编写核查报告。 |
| 2 | 马术宁 | 核查组成员：资料收集、文件初审、现场访问，现场拍照取证，项目排放量计算及交叉验证核算，核查报告编写。 |
| 3 | 张娟 | 技术评审 |

### 2.1.2  核查时间安排

内蒙古博辉标准化技术服务事务所有限公司接受此次核查任务的时间安排如表2-2所示：

表2-2 核查时间安排表

| 序号 | 项目 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件审核 | 2021年3月2日 |
| 2 | 现场核查 | 2021年4月5日 |
| 3 | 完成核查报告 | 2021年4月10日 |
| 4 | 技术复核 | 2021年4月12日 |
| 5 | 技术复核完成 | 2021年4月12日 |
| 6 | 报告批准 | 2021年4月18日 |

## 2.2  文件评审

核查组于2021年3月2日进行资料初审工作，4月5日进行现场核查，核查组的资料初审内容如下：

•	赤峰天源生态建设有限公司提供的支持性文件（具体清单详见“支持性文件清单”部分）。

在资料初审过程中，核查组依据《核算指南》和《碳排放权交易第三方核查参考指南》的要求，采用标准的核查方法评审温室气体排放单位提供的材料数据和信息，并在以下几个方面对上述文件进行了重点初审：

•赤峰天源生态建设有限公司的排放设施边界及排放源的完整性；

•受核查方提供的支持性材料及相关证明材料见附件（具体清单详见“支持性文件清单”部分）。

## 2.3  现场核查

核查组现场实施时间、核查活动、实施内容等内容如表2-3所示：

表2-3 现场核查访问记录表

| 时间/所需时间 | 核查组人员 | 受访人员 | 职务 | 核查/访谈内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年4月5日 9:00-9:30 | 张兴尧 马术宁 | 修立志 崔晓伟 | 办公室 安环部 | 首次会议，介绍核查目的、准则、程序及核查工作安排 |
| 2021年4月5日 9:30-12:00 | 张兴尧 马术宁 | 修立志 崔晓伟 | 办公室 安环部 | - 重点排放单位基本信息； - 重点排放单位温室气体排放核算边界和排放源识别； - 重点排放单位温室气体排放核算和报告质量管理体系； - 重点排放单位温室气体排放数据收集程序，包括数据产生、数据传递、数据汇总和数据报告的信息流质量控制； - 重点排放单位温室气体排放核算报告的支持数据和信息。 - 生产工艺流程（现场） |
| 2021年4月5日 13:00-17:00 | 张兴尧 马术宁 | 修立志 崔晓伟 | 办公室 安环部 | - 重点排放单位温室气体排放设施，包括相关测量设备的使用和管理情况； - 生产用能设备以及主要计量设备信息； - 测量设备的配置及监测系统的运行； - 相关财务数据的来源，发票等汇总； |
| 2021年4月5日 17:00-17:30 | 张兴尧 马术宁 | 修立志 崔晓伟 | 办公室 安环部 | 末次会议，核查工作小结，介绍核查工作中的发现及以后的工作安排。 |

本次核查，核查组针对文件评审及现场核查中的发现，未开具不符合。

## 2.4  核查报告编写及内部技术复核

核查组在完成数据和资料整理，于2021年4月10日编写完成核查报告。根据内蒙古博辉标准化技术服务事务所有限公司内部管理程序，本核查报告在提交给核查委托方前须经过独立于核查组的技术复核人员进行内部的技术复核，于2021年4月18日完成技术复核并勘验无误后由专人进行批准。（独立技术评审人员名单见表2-1）。

# 3  核查发现

## 3.1  受核查方基本情况的核查

### 3.1.1  受核查方简介和组织机构

核查组经现场与公司主要负责人沟通并查阅赤峰天源生态建设有限公司的营业执照、组织机构代码证、企业织机构图、企业生产工艺流程、设备台账等资料，详细如下：

1）受核查方简介

赤峰天源生态建设有限公司于2007年成立，是专业生产节水灌溉设备、材料，承揽节水灌溉工程、水利水电工程、园林绿化工程的企业。公司注册资金4000万元，总资产8000余万元，公司现有员工近200人，其中，大专以上技术人员65人。公司可为用户提供图纸设计、施工安装、技术指导、售后服务等全程服务。

2020年实现销售收入6496万元，

公司是中国水利企业协会灌排设备企业分会会员单位，甲级灌排资质，三级水利水电总承包资质，三级园林绿化总承包资质，三级信息系统集成及服务资质，国家高新技术企业。公司生产的滴灌产品、喷灌设备等都已经获得了国家主管部门颁发的农机推广质量鉴定证书。公司研发的产品设备有10几项获得国家专利。公司已经通过了lSO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证。公司产品列入了国家和内蒙古自治区农机推广补贴目录。公司的滴灌产品、喷灌设备，除了在内蒙古自治区、黑龙江、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃等省份销售外，还远销到蒙古国。

天源生态经过多年努力，在质量管理、环境、职业健康安全、能源管理等领域建立起了科学、高效、完整的管理体系，先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系等认证，并取得了证书。

“承担社会责任，建设生态文明”，天源生态切实践行国家节能减排发展战略，立志成为国内节水滴灌行业具有较大影响的创新型节能、环保企业。

- 受核查方组织机构

受核查单位的组织机构图如图3-1所示：

图3-1赤峰天源生态建设有限公司组织机构图

### 3.1.2  能源管理现状及计量器具配备情况

核查组现场查阅景泰县金龙生产月报表、能源计量器具台账等文件，确认赤峰天源生态建设有限公司能源消耗种类为：热力、柴油、汽油以及电力，能源使用情况如表3-1所示：

表3-1 能源使用情况

| 序号 | 能源品种 | 耗能系统或设备 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热力 | 供暖 | 供暖 |
| 2 | 汽油、柴油 | 汽车 | 运输 |
| 3 | 电力 | 动力设施、空调、照明器具等 | 提供动力及照明 |

表3-2 计量器具使用情况

| 序号 | 计量设备名称 | 计量对象 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热力 | 热力 | / | 1台 |
| 2 | 计量电度表 | 电力 | 由供电所负责管理及校核 | / |

### 3.1.3  受核查方工艺流程及产品

（1）产品产量情况

受核查单位为工业其他行业企业，主要的产品为隔音隔热珍珠岩建筑材料，2020年产值、产量如表3-3所示：

表3-3 2020年产品产量情况

| 产品 | 2020年 |
| --- | --- |
| 产量（吨） | 1957 |
| 工业总产值(万元) | 2201.7 |

（2）工艺流程

受核查方滴灌带和管材产品生产工艺流程见下图。

图3-1滴灌带生产工艺流程图

工艺流程描述：

原料经过严格检验合格后，按比例称重计量使用，原料包装如破损将不能使用。原料采购厂主要为大庆石化、齐鲁化工等。

原料配比：在所使用的聚乙烯原料中，线性低密度聚乙烯占17%、高压聚乙烯占33%、低压聚乙烯占50%色母的加入量1%。

物料配比完成后，送入搅拌机进行混合，经搅拌机混合5分钟后，搅拌均匀，再将搅拌好的原料送入料斗内。

塑化：原料经料斗进入塑化机，通过电加热的方式，使温度升至150-180℃度通过螺杆搅拌将原料发生热融塑化。

挤出：热融后的原料通过挤出机挤出，成为管材状。

定径：挤出的管材经口模再经水冷后成型。

打孔：光感打孔机按事先投定好的程序，在管壁一侧打滴水孔。

牵引：由牵引机将管材牵引到卷取机上。

卷取：每卷2000m，卷完后，设备自动报警，将成品取下，包装入库。

图3-2管材生产工艺流程图

工艺流程描述：

原料经过严格检验合格后，按比例称重计量使用。原料采购厂主要为大庆石化、齐鲁化工等，检验原料包装是否破损，如破损将不能使用。

经配比后的物料送入搅拌进行混合，经搅拌机混合5分钟后，搅拌均匀，再将搅拌好的原料送入料斗内。

原料经料斗进入塑化机，通过电加热的方式，使温度升至150-180℃度，通过螺杆搅拌将原料发生热融塑化。

热熔后的原料经挤出机挤出成为管材状。挤出的管材经口模再经水冷确后成型

由牵引机将管材牵引到卷取机上。每卷2000m，够米数后设备自动报警，将成品取下，包装入库。

### 3.1.4  受核查方主要用能设备和排放设施情况

核查组查阅受核查方的主要耗能设备一览表，及现场走访、查证，确定受核查方重要耗能设备和排放设施等的情况如表3-4所示：

表3-4 主要用能设备设施情况

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滴灌带生产线 | DGD-300D | 25 | 正常运行 |
| 2 | 滴灌带机组 | DGD55*33 | 5 | 正常运行 |
| 3 | 管材生产线 | / | 7 | 正常运行 |

## 3.2  核算边界的核查

### 3.2.1  受核查方核算边界的核查

核查组通过查阅企业简介及组织机构，现场查验企业边界、设施并与受核查方代表访谈，核查组确认受核查方为独立法人，无下辖子公司、分厂。企业边界为赤峰天源生态建设有限公司控制的所有生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统。

表3-5 场所边界、设施边界和排放源

| 编号 | 场所边界 | 排放设施/排放源 | 能源种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂区 | 设备、车辆 | 电力、汽柴油 |
| 2 | 办公楼 | 照明设备、供热 | 电力、热力 |
| 3 | 食堂 | 食堂炉灶、照明设备 | 电力 |

## 3.3  核算方法的核查

### 3.3.1  化石燃料燃烧CO2排放

化石燃料燃烧产生的CO2排放、机动车辆使用化石燃料燃烧产生的CO2排放量均可根据下式计算：

式中，

E燃烧  — 化石燃料燃烧的二氧化碳排放量（t）

ADi    — 第i种化石燃料活动水平（t）

CCi    — 第i种燃料的含碳量（tc/t）

OFi  —— 第i种燃料的碳氧化率（%）

i     — 化石燃料的种类

其中

NCVi — 化石燃料品种i的低位发热量（GJ/t）

EFi —燃料品种 i 的单位热值含碳量（tc/GJ）

本次核查中对烟煤、汽油、柴油的低位发热量和碳氧化率取核算指南缺省值。

### 3.3.2  工业生产过程排放的CO2排放

化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2排放，根据原材料输入的碳量以及产品输出的碳量按碳质量平衡法计算:

ECO2_原料 — 含碳原材料产生的 CO2排放（t）

ADr — 第r种含碳原材料的活动水平（t）

CCr — 第r种含碳原材料的含碳量（%）

ADp — 第p种含碳产品的活动水平（t）

CCp — 第p种含碳产品的含碳量（%）

ADw — 第w种含碳废弃物的活动水平（t）

CCw — 第w种含碳废弃物的含碳量（%）

### 3.3.3  企业净购入的电力隐含的CO2排放

对于净购入使用电力产生的二氧化碳排放，用净购入电量乘以该区域电网平均供电排放因子得出，按下式计算。

式中，

E电      — 净购入使用电力产生的二氧化碳排放量（t）

AD电    — 企业的净购入电量（MWh）

EF电    — 区域电网年平均供电排放因子（tCO2/MWh）

本次核查的电力排放因子采用蒙东电网提供数据0.7769tCO2/MWh。

## 3.4  核算数据的核查

### 3.4.1  化石燃料燃烧排放量核查

#### 3.4.1.1  化石燃料活动水平数据的核查

（1）对汽油消费量的核查

表3-6对汽油消费量的核查

| 核查后确认数据（单位：t） | 2020年 | 2.25 | 核查后确认数据来源 | 《能源和水消耗统计表》 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交叉核对情况说明 |  | （1）核查组采用《汽油购进发票》与《能源和水消耗统计表》交叉核对， 2020年度汽油消耗数据一致。 （2）交叉核对无差异。 |  |  |
| 核查结论 |  | （1）汽油主要用于厂内公车，消费量合理。 （2）数据波动情况与企业实际生产状况相符。 综上所述，核查组确认，排放单位汽油消耗量数据合理、取值完整、准确。 |  |  |

#### 3.4.1.2  化石燃料排放因子数据核查

表3-7 对汽油平均低位发热量的核查

| 化石燃料 低位发热量 | 年度 | 数据 | 描述 | 核查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油低位发热值（GJ/t） | 2020年 | 44.800 | 选取的是《核算指南》中提供的缺省值。 | 缺省值取值准确，符合《指南》要求。 |

表3-8 对汽油单位热值含碳量的核查

| 化石燃料单位热值含碳量 | 年度 | 数据 | 描述 | 核查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油单位热值含碳量（tC/GJ） | 2020年 | 0.0189 | 选取的是《核算指南》中提供的缺省值。 | 缺省值取值准确，符合《指南》要求。 |

表3-9 对汽油碳氧化率的核查

| 化石燃料碳氧化率 | 年度 | 数据 | 描述 | 核查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油碳氧化率（%） | 2020年 | 98 | 选取的是《核算指南》中提供的缺省值。 | 缺省值取值准确，符合《指南》要求。 |

#### 3.4.1.3  化石燃料燃烧排放总量核算

表3-10 化石燃料燃烧排放数值汇总表

| 化石燃料 种类 | 活动水平数据 | 排放因子数据 |  |  | 化石燃料燃烧排放量 （tCO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化石燃料燃烧 消费量 （t） | 化石燃料含碳量 （tC/t） |  | 化石燃料 碳氧化率 （%） |  |
|  |  | B×C |  |  |  |
|  |  | 化石燃料 低位发热值 （GJ/t） | 化石燃料单位热值含碳量 （tC/GJ） |  |  |
|  | A | B | C | D | E=A×B×C×D×44/12 |
| 年度 | 2020年 |  |  |  |  |
| 汽油 | 2.25 | 44.800 | 0.0189 | 98 | 6.85 |
| 经核查化石燃料燃烧排放总量（tCO2） |  |  |  |  | 6.85 |

### 3.4.2 工业生产过程排放量核查

受核查方不涉及工业生产过程排放量。

### 3.4.3  净购入使用电力产生的排放核查

表3-11 对净购入使用电量的核查

| 核查后确认数据（单位：MWh） | 2020年 | 5400.000 | 核查后确认数据来源 | 《原材料购、耗、存 明细表》 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交叉核对情况说明 |  | （1）核查组采用《电力结算单》与《工业企业能源购进、消费及库存统计表》交叉核对，消耗量数据均一致。 （2）交叉核对数据来源《电力结算单》。 （3）交叉核对无差异。 |  |  |
| 核查结论 |  | （1）排放单位排放报告中电力消耗数据与核查后确认的数据来源于《工业企业能源购进、消费及库存统计表》，不存在差异。 （2）数据波动情况与企业实际生产状况相符合。 综上所述，核查组确认，排放单位净购入电量数据合理，数据取值完整、准确。 |  |  |

表3-12净购入使用电力排放因子数据核查

| 排放因子种类 | 年度 | 数值 | 数据来源说明 | 核查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 2020年 | 0.7769 tCO2/MWh | 采用蒙东区域电网排放因子。 | 数据真实、准确，且符合《核算方法》要求。 |

表3-13 净购入使用电力产生的CO2排放量

| 年度 | 净购入电力消费 （MWh） | 排放因子 （tCO2/MWh） | 排放量 （tCO2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=A*B |
| 2020年 | 5400.000 | 0.7769 | 4195.26 |

### 3.4.4 净购入使用热力排放因子数据核查

表3-14 净购入使用热力排放因子数据核查

| 排放因子种类 | 年度 | 数值 | 数据来源说明 | 核查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热力 | 2020年 | 0.11tCO2/GJ | 采用《核算指南》中的缺省值。 | 数据真实、准确，且符合《核算方法》要求。 |

3.4.5.3 净购入使用热力产生的CO2排放量核算查

表3-15净购入使用热力产生的CO2排放量

| 年度 | 净购入热力消费 （GJ） | 排放因子 （tCO2/GJ） | 排放量 （tCO2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=A*B |
| 2020年 | 450 | 0.11 | 49.5 |

### 3.4.4  法人边界排放量的核查

表3-16 温室气体排放总量

| 排放类型 | 经核查后排放量 |
| --- | --- |
|  | 2020年 |
| 化石燃料燃烧排放量（tCO2） | 6.85 |
| 生产过程排放量（tCO2） | 0 |
| 净购入使用的电力对应的排放量（tCO2） | 4195.26 |
| 净购入使用热力产生的CO2排放量 | 49.5 |
| 报告排放量总量（tCO2） | 4251.61 |

## 3.5  质量保证和文件存档的核查

经核查组确认，受核查方指定了专门的人员进行温室气体排放核算和报告工作，企业能源购入及库存表的中与实际情况一致；基本建立了温室气体排放数据文件保存和归档管理制度，已开展二氧化碳方面的宣传、教育及培训工作，未建立碳核算和报告质量管理体系。

## 3.6  其他核查发现

### 3.6.1  以往年份二氧化碳排放履约情况

经核查组确认，本次核查是赤峰天源生态建设有限公司碳排量的首次核查，无往年排放履约信息。

### 3.6.2  测量设备校准的核查

核查组通过查阅能源计量器具台账，现场查验测量设备、并且对测量设备管理人员进行现场访谈，核查组对此测量设备、实际勘察计量设备安装情况、型号、精度、规定的校准频次、实际的校准频次、校准标准、覆盖报告期工作日期和校准日期、有效期等进行了核查，具体结果表3-17所示：

表3-17 计量设备校核情况表

| 序号 | 名称 | 型号 | 精度 | 序列号 | 规定的校准频次 | 实际的校准频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电表 | 核查组经现场访问确认受核查企业结算电表由电力公司管控，具体精度、型号、序列号及校核信息无法获得 |  |  |  |  |
| 符合性评价 | 经核查，赤峰天源生态建设有限公司相关碳排放量设备的测量设备安装齐全，检测及校准频次符合指南要求。 |  |  |  |  |  |

### 3.6.3  年度既有设施退出的数量核查

经核查，赤峰天源生态建设有限公司2020年度无既有设施退出，《核查报告》中描述正确、符合现场实际情况。

### 3.6.4  年度新增设施情况核查

经核查，赤峰天源生态建设有限公司2020年度无新增设施。

### 3.6.5  年度替代既有设施情况核查

经核查，赤峰天源生态建设有限公司2020年度无替代既有设施情况。

# 4  核查结论

## 4.1  排放量核查结论

### 4.1.1  核查的年度排放量声明

经核查，受核查方温室气体排放总量包括化石燃料燃烧排放、净购入电力隐含排放，具体报告如表4-1所示：

表4-1 年度碳排放总量

| 排放类型 | 经核查后排放量 |
| --- | --- |
|  | 2020年 |
| 化石燃料燃烧排放量（tCO2） | 6.85 |
| 生产过程排放量（tCO2） | 0 |
| 净购入使用的电力对应的排放量（tCO2） | 4195.26 |
| 净购入使用热力产生的CO2排放量 | 49.5 |
| 报告排放量总量（tCO2） | 4251.61 |

# 5  附件

## 附件1：不符合项清单

无

## 附件2：对今后核算活动的建议

核查组建议在今后的企业温室气体排放核算工作中将温室气体核算和报告管理与公司现有的财务管理工作相融合，明确相关职责，加强企业温室气体数据的测量、收集和获取过程的规章制度，加强能源消耗及碳排放数据文档管理。

## 附件3：支持性文件清单

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 核查任务计划书 |
| 2 | 核查工作公正性保证书 |
| 3 | 核查会议签到表（首次会议、末次会议） |
| 4 | 核查人员现场核查确认表 |
| 5 | 企业营业执照 |
| 6 | 组织机构图 |
| 7 | 生产工艺流程图 |
| 8 | 企业简介 |
| 9 | 年度能源消耗统计表 |
| 10 | 年度汽油统计表 |
| 11 | 汽油购买发票 |
| 12 | 电费结算单 |
| 13 | 工业企业能源购进、消费及库存统计表 |
| 14 | 现场照片 |